Монтажная схема сборки изделий 0318 и 0344.

! В монтажных схемах часть декоративного материала не отображена.

Этап 1.

Устанавливаем подиумы на ровную поверхность.

Соединяем подиумы между собой болтовым соединением.

В подиумы устанавливаем пригрузы.

Масса пригрузов устанавливаемых в подиум зависит от ветрового района:

- для I и II ветрового района общая масса пригрузов не менее 550 кг;

- для III и IV - не менее 850 кг;

- для V и VI -  не менее 1200 кг;

- для VII - не менее 1500 кг.

Этап 2.

Для изделия 0318.

В каждую половинку звезды устанавливаем рамку с картинкой с помощью болтового соединения.

Для изделия 0344.

В каждую половинку звезды устанавливаем рамки для лент с помощью болтового соединения.

Этап 3.

На правую половину подиума устанавливаем поочередно половинки звезд.

Соединяем их между собой и надежно затягиваем болтовые соединения.

Для изделия 0344 после установки и соединения двух половинок звезды можно начинать установку летн внутри звезды на рамку.

Этап 4.

В переднюю часть подиумов устанавливаем на подиум надпись.

Надежно затягиваем болтовые соединения.

За буквами устанавливаем рамки-треугольники.